# 动火离人安全监测系统 - Web端操作指南

本文档详细介绍动火离人安全监测系统Web管理界面的各功能模块及操作方法。

## 目录

- 系统概述

- 实时监控（仪表盘）

- 摄像头管理

- 灶台配置

- 设备巡检

- 系统设置

- 系统日志

## 系统概述

Web管理界面采用现代化的移动端优先设计，支持触屏操作，主要用于：

- 实时监控灶台状态

- 配置和管理摄像头

- 设置监测区域（ROI）

- 进行设备巡检和演示

- 系统参数配置

### 访问地址

- 前端界面：http://<设备IP>:8000

### 底部导航栏

页面底部固定显示导航栏，包含以下六个功能入口：

| 图标 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 📊 | 仪表盘 | 实时监控页面（首页） |
| 📷 | 摄像头 | 摄像头设备管理 |
| 🔥 | 灶台 | 灶台区域配置 |
| 🔍 | 巡检 | 设备巡检功能 |
| ⚙️ | 设置 | 系统参数设置 |
| 📋 | 日志 | 系统日志查看 |

## 实时监控（仪表盘）

仪表盘是系统的核心监控页面，提供所有灶台的实时状态概览。

### 页面布局

#### 1. 顶部标题栏

- 标题：显示"实时监控"及在线状态指示灯（绿色闪烁点表示系统在线）

- 刷新按钮：手动刷新当前状态

- 全屏按钮：进入/退出全屏模式，便于大屏幕监控

#### 2. 指示灯状态栏

显示系统三类指示灯的聚合状态：

| 指示灯 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 动火 | 🟠 橙色 | 任一灶台检测到动火时亮起 |
| 离人 | 🟡 黄色 | 任一灶台检测到无人时亮起 |
| 报警 | 🔴 红色（闪烁） | 任一灶台进入预警/报警/切电状态时亮起 |

#### 3. 灶台状态卡片

每个启用的灶台显示为一张卡片，包含：

##### 基本信息

- 灶台名称：如"1号灶台"

- 灶台ID：系统内部唯一标识

##### 状态图标

- 火焰图标 🔥：橙色=动火中，灰色=未动火

- 人员图标 👤：绿色=有人值守，灰色=无人

##### 状态文字与倒计时

| 状态 | 显示内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| idle | 设备空闲 | 灶台未动火 |
| active_present | 正常监护中 | 动火中且有人值守 |
| active_no_person | XX秒剩余（黄色） | 动火中无人，进入预警倒计时 |
| warning | XX秒剩余（黄色） | 预警状态，进入报警倒计时 |
| alarm | XX秒剩余（红色发光） | 报警状态，进入切电倒计时 |
| cutoff | 已切断电源 | 已触发切电操作 |
| temp_alarm | 温度报警 | 温度超过阈值触发的报警 |

##### 底部数据

- 电流值：显示当前检测到的电流值（单位：A）

- 温度值：如绑定温度传感器则显示当前温度（单位：°C）

#### 4. 性能监控面板

实时显示系统资源使用情况：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| FPS | 检测帧率（带趋势图） |
| CPU | CPU使用率（带趋势图） |
| NPU | 神经网络处理器负载（带趋势图） |
| 推理延迟 | 单次AI推理耗时（毫秒） |
| 内存使用 | 当前内存占用（MB） |
| 引擎 | 当前推理引擎类型（pytorch/rknn） |

### 卡片状态样式

- 正常状态：标准玻璃态卡片

- 预警状态：边框变为黄色发光

- 报警/切电状态：边框变为红色发光，背景闪烁

- 温度报警：边框变为橙色发光

## 摄像头管理

用于管理系统中的摄像头设备。

### 摄像头列表

每个摄像头卡片显示：

- 摄像头名称

- 状态指示：在线（绿色）/ 离线（红色）

- 类型信息：USB摄像头 / IP摄像头(RTSP)

- 摄像头ID

### 操作按钮

| 按钮 | 图标 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 预览 | 👁️ | 打开实时预览窗口 |
| 编辑 | ⚙️ | 修改摄像头配置 |
| 删除 | 🗑️ | 删除摄像头（需确认） |

### 添加摄像头

点击右下角的蓝色 + 按钮打开添加对话框。

#### USB摄像头配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 摄像头显示名称，如"厨房摄像头1" |
| 类型 | 选择"USB摄像头" |
| 选择设备 | 系统自动扫描可用USB摄像头供选择 |

#### IP摄像头(RTSP)配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 名称 | 摄像头显示名称 |
| 类型 | 选择"IP摄像头(RTSP)" |
| RTSP地址 | 完整RTSP URL，如 rtsp://192.168.1.100:554/live/main |
| 用户名 | RTSP认证用户名（可选） |
| 密码 | RTSP认证密码（可选） |

### 摄像头预览

点击预览按钮后，弹出模态窗口显示摄像头实时画面，自动每秒刷新。

## 灶台配置

用于配置需要监测的灶台区域。

### 灶台列表

每个灶台卡片显示：

- 灶台名称

- 启用开关：ON/OFF 控制是否参与监测

- 关联摄像头ID

- 电流阈值：判定动火的电流值阈值

### 操作按钮

| 按钮 | 图标 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 编辑 | ✏️ | 修改灶台配置及ROI区域 |
| 删除 | 🗑️ | 删除灶台（需确认） |

### 添加灶台

点击右下角 + 按钮打开添加对话框。

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | ✅ | 灶台显示名称，如"1号灶台"（用于语音播报） |
| 关联摄像头 | ✅ | 选择监控该灶台的摄像头 |
| 串口分区索引 | ❌ | 对应硬件接线顺序，从0开始（0对应地址0x01） |
| 动火电流阈值 | ❌ | 电流超过此值判定为动火（145表示1.45A） |
| 启用温度传感器 | ❌ | 是否绑定温度传感器 |

### 编辑灶台

#### 基本配置

与添加灶台相同的配置项，另外：

- 名称修改提醒：如果修改了名称，系统会提示将重新合成语音文件

- 温度传感器地址：如已绑定则显示当前传感器地址

#### ROI区域编辑

ROI（Region of Interest）是指定灶台在画面中的监测区域。

##### 操作方法

- 添加顶点：在摄像头画面上点击/触摸添加区域顶点

- 拖动调整：点击已有顶点可拖动调整位置

- 撤销：点击"撤销"按钮删除最后一个顶点

- 清除：点击"清除区域"按钮删除所有顶点

##### 显示说明

- 绿色多边形区域表示当前设定的监测范围

- 每个顶点显示序号（1、2、3...）

- 选中的顶点会变为蓝色并放大

- 至少需要3个顶点才能形成有效区域

## 设备巡检

设备巡检功能用于验证系统各项功能是否正常工作。

### 巡检控制

#### 巡检状态

- 未启动：灰色状态，显示"未启动"

- 巡检中：绿色状态，显示"巡检中"，标题旁有绿色闪烁指示灯

#### 控制按钮

| 按钮 | 状态 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 开始巡检 | 未启动时显示 | 进入巡检模式 |
| 退出巡检 | 巡检中显示 | 退出巡检模式并恢复正常监测 |

⚠️ 注意：巡检模式下会暂停正常的报警逻辑，仅用于功能测试。

### 灶台操作

巡检模式下，可对每个灶台进行以下操作：

| 按钮 | 图标 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 离人检测 | 👤 | 测试人形检测功能，播报当前是否检测到人 |
| 动火检测 | 🔥 | 测试动火检测功能，播报当前是否检测到动火 |
| 报警演示 | 🔔 | 完整演示报警流程（预警→报警→切电） |
| 切电 | ⚡ | 直接测试切电功能 |

### 全局强制动作

对所有灶台同时执行操作：

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 预警 | 触发所有灶台的预警状态和语音播报 |
| 报警 | 触发所有灶台的报警状态和语音播报 |
| 切电 | 触发所有灶台的切电动作和语音播报 |

### 执行进度

执行操作时显示：

- 进度条

- 当前执行步骤名称

- 详细信息

### 巡检结果

以列表形式显示所有巡检操作的历史记录：

- 成功：绿色边框，显示成功信息

- 警告：黄色边框，显示警告信息

- 错误：红色边框，显示错误信息

每条记录包含：

- 灶台名称或操作类型

- 操作结果详情

- 执行时间（时:分:秒）

## 系统设置

系统设置页面包含多个配置模块。

### 网络状态

显示当前网络连接信息：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络类型 | WiFi / 以太网 |
| IP地址 | 当前设备IP |
| 信号强度 | WiFi模式下显示信号强度条 |

点击右上角刷新按钮可手动刷新网络状态。

### 远程服务器配置

配置与远程管理平台的连接：

#### 连接状态

- 已连接：绿色，显示"已连接"

- 连接中：黄色，显示加载动画

- 连接失败：红色，显示错误信息

#### 配置项

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用远程连接 | 开关控制是否连接远程服务器 |
| 服务器地址 | 远程服务器URL，如 https://vis.example.com |
| WebSocket路径 | WebSocket端点路径，默认 dhlr/socket |
| 登录接口 | 登录API路径，默认 /login |
| 用户名 | 远程平台账号 |
| 密码 | 远程平台密码（已保存会显示占位符） |

#### 操作按钮

- 校验登录：测试账号密码是否正确，成功后自动保存凭证

### 串口配置

配置与电流检测模块的串口通信：

#### 状态指示

- 已连接：绿色，串口正常打开

- 未连接：红色，串口未打开或打开失败

#### 配置项

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用串口 | 开关控制是否启用串口通信 |
| 串口路径 | 下拉选择可用串口设备 |
| 波特率 | 选择通信波特率（9600/19200/38400/115200） |
| 轮询间隔 | 电流值查询间隔（秒） |
| 16进制调试日志 | 开启后在日志中打印串口收发数据 |

点击刷新按钮可重新扫描可用串口。

### LoRa配置

配置LoRa无线模块参数：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| LoRa编号 | 设备在LoRa网络中的编号 |
| LoRa信道 | 通信信道号 |

点击"应用LoRa配置"按钮将配置写入模块。

### GPIO指示灯配置

配置物理指示灯的GPIO引脚映射：

#### 配置项

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用指示灯 | 开关控制是否输出GPIO信号 |
| 动火指示灯 | 选择动火状态输出引脚 |
| 离人指示灯 | 选择离人状态输出引脚 |
| 报警指示灯 | 选择报警状态输出引脚 |

点击刷新按钮可重新扫描可用GPIO引脚。

### 报警设置

配置报警时间阈值和播报内容：

#### 时间阈值

| 字段 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预警时间 | 90秒 | 无人多久进入预警状态 |
| 报警时间 | 180秒 | 无人多久进入报警状态 |
| 切电时间 | 300秒 | 无人多久触发切电动作 |
| 播报间隔 | 15秒 | 语音播报的最小间隔 |
| 温度阈值 | 80°C | 触发温度报警的阈值 |

#### 播报内容

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 预警消息 | 预警状态的语音播报内容 |
| 报警消息 | 报警状态的语音播报内容 |
| 切电消息 | 切电时的语音播报内容 |
| 温度报警消息 | 温度超标时的语音播报内容 |

### 音量控制

滑动条调节语音播报音量（0-100%）。

### 设备信息

显示设备基本信息：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备ID | 点击编辑图标可修改设备标识 |
| 系统名称 | 系统名称 |
| 版本号 | 当前系统版本 |

### 外观设置

- 深色模式切换：点击可切换深色/浅色主题

### 系统更新

- 更新系统按钮：拉取最新代码并重启服务

⚠️ 更新期间连接会断开，请等待服务重启后刷新页面

### 保存配置

页面底部有浮动的"保存设置"按钮，修改配置后点击保存生效。

## 系统日志

用于查看系统运行日志。

### 日志文件选择

下拉菜单选择要查看的日志文件：

- 系统会按日期生成日志文件

- 选择后自动加载最新内容

### 日志查看器

- 状态指示灯：紫色=就绪，黄色闪烁=加载中

- 文件名显示：当前查看的文件名

- 日志内容区：滚动查看完整日志内容

- 自动滚动：加载完成后自动滚动到最新日志

### 刷新按钮

点击右侧刷新按钮可重新加载当前日志文件内容。

## 常见问题

### Q: 页面显示"暂无启用的灶台"怎么办？

A: 需要先在"摄像头管理"中添加摄像头，然后在"灶台配置"中创建灶台并设置ROI区域。

### Q: 摄像头显示离线怎么办？

A:

- 检查摄像头是否正常通电和连接

- USB摄像头确认设备号是否正确

- RTSP摄像头检查网络连接和认证信息

### Q: 串口显示未连接怎么办？

A:

- 检查串口线是否正确连接

- 确认选择了正确的串口设备

- 确认波特率设置与硬件一致

- 重启系统后重试

### Q: 远程服务器连接失败怎么办？

A:

- 确认服务器地址正确（包含协议头 http/https）

- 使用"校验登录"功能测试账号密码

- 检查网络连接是否正常

- 查看错误信息获取详细失败原因

## 快捷操作参考

| 场景 | 操作步骤 |
| --- | --- |
| 添加新灶台 | 摄像头管理→添加摄像头→灶台配置→添加灶台→设置ROI |
| 测试报警功能 | 设备巡检→开始巡检→选择灶台→报警演示 |
| 调整报警时间 | 系统设置→报警设置→修改时间值→保存设置 |
| 查看历史日志 | 系统日志→选择日期→查看内容 |

文档版本：1.0
最后更新：2026-01-26